编号：SHSSXZ0236-2022

上海市产品质量监督抽查实施细则

内墙涂料

1 抽样方法

按照随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表1  产品检测项目

| 序号 | 样品名称 | 检测项目 | 检测方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙涂料 | VOC含量 | GB18582-2020 | GB18582-2020 |
| 2 | 内墙涂料 | 甲醛 | GB/T23993-2009 GB18582-2020 | GB/T23993-2009 GB18582-2020 |
| 3 | 内墙涂料 | 苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）） | GB/T23990-2009 GB18582-2020 | GB/T23990-2009 GB18582-2020 |
| 4 | 内墙涂料 | 总铅 | GB/T30647-2014 GB18582-2020 | GB/T30647-2014 GB18582-2020 |
| 5 | 内墙涂料 | 可溶性重金属（镉、铬、汞） | GB/T23991-2009 GB18582-2020 | GB/T23991-2009 GB18582-2020 |
| 6 | 内墙涂料 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T31414-2015 GB18582-2020 | GB/T31414-2015 GB18582-2020 |
| 7 | 儿童房内墙涂料 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB/T34676-2017 GB18582-2020 | GB/T34676-2017 GB18582-2020 |
| 8 | 儿童房内墙涂料 | 游离甲醛含量 | GB/T34676-2017 GB/T23993-2009 | GB/T34676-2017 GB/T23993-2009 |
| 9 | 儿童房内墙涂料 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量 | GB/T34676-2017 GB18582-2008 | GB/T34676-2017 GB18582-2008 |
| 10 | 儿童房内墙涂料 | 乙二醇醚及其酯类的总量 | GB/T34676-2017 GB24408-2009 | GB/T34676-2017 GB24408-2009 |
| 11 | 儿童房内墙涂料 | 可溶性元素含量(铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒) | GB/T34676-2017 GB24613-2009 | GB/T34676-2017 GB24613-2009 |
| 12 | 儿童房内墙涂料 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T34676-2017 GB24408-2009 | GB/T34676-2017 GB24408-2009 |
| 说明 |  |  |  |  |

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。