编号：SHSSXZ0205-2022

上海市产品质量监督抽查实施细则

手提包（袋）、背包产品

1．抽样方法

以随机方式在被抽样销售者的待销产品中抽取样品。

2．检验项目和依据

表1 手提包（袋）、背包产品检验明示执行标准的质量项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振荡冲击性能 | QB/T 2922-2018 | / | 明示执行标准 |
| 2 | 包锁耐用性能 | QB/T 1333-2018 5.3.2 | / | 明示执行标准 |
| 3 | 扣件耐用性能 | QB/T 1333-2018 5.3.3 | / | 明示执行标准 |
| 4 | 拉链耐用度 | QB/T 1333-2018 5.3.4 | / | 明示执行标准 |
| 5 | 缝合强度 | QB/T 1333-2018 5.3.5 | / | 明示执行标准 |
| 6 | 塑料插扣耐用性能 | QB/T 5247-2018 | / | 明示执行标准 |
| 7 | 摩擦色牢度：皮革/纺织品 | QB/T 2537-2001 GB/T 3920-2008 QB/T 2790-2006 | / | 明示执行标准 |
| 8 | 五金配件耐腐蚀性 | QB/T 3826-1999 | / | 明示执行标准 |
| 9 | 背带耐折性能 | QB/T 5246-2018 | / | 明示执行标准 |
| 10 | 可分解芳香胺染料（织物） | GB/T 17592-2011 | / | 明示执行标准 |
| 11 | 游离甲醛（织物） | GB/T 2912.1-2009 | / | 明示执行标准 |
| 12 | 可分解芳香胺染料（皮革、毛皮、再生革） | GB/T 19942-2019 | GB 20400 | 明示执行标准 |
| 13 | 游离甲醛（皮革、毛皮、再生革） | GB/T 19941-2019 | GB 20400 | 明示执行标准 |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3. 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。