编号： SHSSXZ0221-2022

上海市产品质量监督抽查实施细则

书包产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表1  学生书袋产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负重 |  | QB/T 2858-2007 | / | QB/T 2858-2007 |
| 2 | 缝合强度 |  | QB/T 2858-2007 | / | QB/T 2858-2007 |
| 3 | 电镀配件（耐腐蚀性能） |  | QB/T 3826-1999 QB/T 3822-1999 | / | QB/T 2858-2007 |
| 4 | 拉链耐用度 |  | QB/T 2858-2007 | / | QB/T 2858-2007 |
| 5 | 摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 | / | QB/T 2858-2007 |
| 6 | 配件（耐用性） |  | QB/T 2858-2007 | / | QB/T 2858-2007 |
| 7 | 游离甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-1998 | / | QB/T 2858-2007 |
| 8 | 可迁移元素的限量 |  | GB 6675.4-2014 | / | QB/T 2858-2007 |
| 9 | 旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆 | 拉杆长度 | QB/T 2858-2007 | / | QB/T 2858-2007 |
|  |  | 拉杆形状 |  | / |  |
|  |  | 护脊装置 |  | / |  |
|  |  | 可靠性 |  | / |  |
| 10 | 背带类书袋的性能 | 舒适度 | QB/T 2858-2007 | / | QB/T 2858-2007 |
|  |  | 书袋带 |  | / |  |
|  |  | 提把 |  | / |  |

表2 学生书包（背提包）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛含量 | GB/T 19941.1-2019 GB/T 19941.2-2019 GB/T 2912.1-2009 | 推荐性 | QB/T 1333-2018 |
| 2 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 GB/T 19942-2019 | 推荐性 | QB/T 1333-2018 |
| 3 | 振荡冲击性能 | QB/T 2922-2018 QB/T 5083-2017 | 推荐性 | QB/T 1333-2018 |
| 4 | 包锁耐用性能 | QB/T 1333-2018 | 推荐性 | QB/T 1333-2018 |
| 5 | 扣件耐用性能 | QB/T 5084-2017 | 推荐性 | QB/T 1333-2018 |
| 6 | 拉链耐用度 | QB/T 1333-2018 | 推荐性 | QB/T 1333-2018 |
| 7 | 缝合强度 | QB/T 1333-2018 | 推荐性 | QB/T 1333-2018 |
| 8 | 塑料插扣耐用性能 | QB/T 5247-2018 | 推荐性 | QB/T 1333-2018 |
| 9 | 摩擦色牢度 | QB/T 2537-2001 GB/T 3920-2008 QB/T 2790-2006 GB/T 22889-2008 | 推荐性 | QB/T 1333-2018 |
| 10 | 五金配件耐腐蚀性 | QB/T 3826-1999 | 推荐性 | QB/T 1333-2018 |
| 11 | 背带耐折性能 | QB/T 5246-2018 | 推荐性 | QB/T 1333-2018 |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。