编号：SHSSXZRZ0001-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

快递包装

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取快递包装产品,油墨、胶粘剂从被抽样生产者原材料中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封套 | 20枚 | 10枚 | 10枚 |
| 2 | 包装箱 | 10个 | 5个 | 5个 |
| 3 | 包装袋 | 20个 | 10个 | 10个 |
| 4 | 电子运单 | 100枚 | 50枚 | 50枚 |
| 5 | 集装袋 | 10条 | 5条 | 5条 |
| 6 | 填充物 | 纸质：8m2 塑料：8m2（不低于50个或20片/块） | 纸质：4m2 塑料：4m2（不低于25个或10片/块 | 纸质：4m2 塑料：4m2（不低于25个或10片/块 |
| 7 | 胶带 | 6卷 | 3卷 | 3卷 |
| 8 | 油墨 | 1L | 0.5L | 0.5L |
| 9 | 胶粘剂 | 1L | 0.5L | 0.5L |

3检验项目和依据

表2 快递包装产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属总量（铅、汞、镉、铬） | 国邮发[2020]62号附录A | 国邮发[2020]62号/3 |
| 2 | 重金属（铅） | 国邮发[2020]62号附录A | 国邮发[2020]62号/3 |
| 3 | 重金属（汞） | 国邮发[2020]62号附录A | 国邮发[2020]62号/3 |
| 4 | 重金属（镉） | 国邮发[2020]62号附录A | 国邮发[2020]62号/3 |
| 5 | 重金属（铬） | 国邮发[2020]62号附录A | 国邮发[2020]62号/3 |
| 6 | 溶剂残留(总量) | YC/T 207-2014 | 国邮发[2020]62号/3 |
| 7 | 溶剂残留(苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和) | YC/T 207-2014 | 国邮发[2020]62号/3 |
| 8 | 可吸附有机卤素（AOX） | GB/T 34845-2017 | 国邮发[2020]62号/3 |
| 9 | 气味 | GB/T 35773-2017 | 国邮发[2020]62号/3 |
| 10 | 印刷面积 | GB/T 16606.1-2018 | 国邮发[2020]62号/3 |

表3 快递包装用油墨检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可挥发性有机物（VOCs）含量 | GB/T 38608-2020 | 国邮发[2020]62号/3 |

表4 快递包装用胶粘剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 18583-2008附录B | 国邮发[2020]62号/3 |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008附录C | 国邮发[2020]62号/3 |
| 3 | 卤代烃 | GB 18583-2008附录E | 国邮发[2020]62号/3 |
| 备注 | 水基型胶粘剂不测卤代烃 |  |  |

4 检验结果判定

4.1经抽样检测，所检项目符合 “《快递包装绿色产品评价技术要求》(国邮发〔2020〕62号)” 标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—快递包装》，判定为合格。

4.2经抽样检测，xxx项目不符合 “《快递包装绿色产品评价技术要求》(国邮发〔2020〕62号)” 标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—快递包装》，判定为不合格。