编号：SHSSXZRZ0002-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

纺织产品、鞋类、箱包、皮革和合成革制品

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽样数量详见表1。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织产品、皮革和合成革制品 | 2件/套/条，婴幼儿及儿童服装4件/套/条/双，帽子6顶，袜子10双 | 1件/套/条，婴幼儿及儿童服装2件/套/条/双，帽子3顶，袜子5双 | 1件/套/条，婴幼儿及儿童服装2件/套/条/双，帽子3顶，袜子5双 |
| 2 | 鞋类 | 2双，婴幼儿及儿童鞋4双 | 1双，婴幼儿及儿童鞋2双 | 1双，婴幼儿及儿童鞋2双 |
| 3 | 箱包 | 2只 | 1只 | 1只 |

3检验项目和依据

表2 纺织产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、汞） | GB/T 17593.1—2006或 GB/T 17593.2—2007 GB/T 17593.3—2006 GB/T 17593.4—2006 | GB/T 35611—2017/4.2.4 GB/T 35611—2024/4.2 |
| 2 | 总铅 | GB/T 30157—2013 | GB/T 35611—2017/4.2.4 GB/T 35611—2024/4.2 |
| 3 | 总镉 | GB/T 30157—2013 | GB/T 35611—2017/4.2.4 GB/T 35611—2024/4.2 |
| 4 | 含氯酚（五氯苯酚、四氯苯酚（总量）） | GB/T 18414.1—2006或 GB/T 18414.2—2006 | GB/T 35611—2017/4.2.4 GB/T 35611—2024/4.2 |
| 5 | 邻苯基苯酚 | GB/T 20386—2006 | GB/T 35611—2017/4.2.4 GB/T 35611—2024/4.2 |
| 6 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 20388—2016 | GB/T 35611—2017/4.2.4 GB/T 35611—2024/4.2 |
| 7 | 有机锡化合物 | GB/T 20385.1—2021 | GB/T 35611—2017/4.2.4 GB/T 35611—2024/4.2 |
| 8 | 氯化苯和氯化甲苯总量 | GB/T 20384—2024 | GB/T 35611—2017/4.2.4 GB/T 35611—2024/4.2 |
| 9 | 多环芳烃 | GB/T 28189—2023 | GB/T 35611—2017/4.2.4 GB/T 35611—2024/4.2 |
| 10 | 残余表面活性剂、润湿剂（壬基酚、辛基酚（总量）、壬基酚、辛基酚、壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚（总量）） | GB/T 23322—2018 | GB/T 35611—2017/4.2.4 GB/T 35611—2024/4.2 |

表3 纺织产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可萃取的重金属（砷、铅、铬、钴、铜、镍、铬（VI）、镉、锑、汞） | GB/T 17593.1—2006 GB/T 17593.2—2007 GB/T 17593.3—2006 GB/T 17593.4—2006 | HJ 2546—2016/5.2.2 |
| 2 | 重金属总量（铅、镉） | GB/T 30157—2013 | HJ 2546—2016/5.2.2 |
| 3 | 氯化苯酚及邻苯基苯酚 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 18414.2—2006 GB/T 20386—2006 | HJ 2546—2016/5.2.2 |
| 4 | 有机锡化合物 | GB/T 20385—2006 | HJ 2546—2016/5.2.2 |
| 5 | 多环芳烃 | GB/T 28189—2011 | HJ 2546—2016/5.2.2 |
| 6 | 氯化苯和氯化甲苯总量 | GB/T 20384—2006 | HJ 2546—2016/5.2.2 |
| 7 | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 20388—2006 | HJ 2546—2016/5.2.2 |
| 8 | 残余表面活性剂（辛基酚、壬基酚、辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚总量） | GB/T 23972—2009 GB/T 23322—2009 | HJ 2546—2016/5.2.2 |

表4 鞋类检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五氯苯酚 | GB/T 18414.1—2006或 GB/T 18414.2—2006 | HJ/T 305—2006/5.1 |
| 2 | 可提取的砷、铅、镉的总含量 | GB/T 17593.1—2006或 GB/T 17593.2—2007 GB/T 17593.4—2006 | HJ/T 305—2006/5.7 |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 | HJ/T 305—2006/5.8、5.9 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 | HJ/T 305—2006/5.1 |

表5 箱包检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织面料 | 可萃取的重金属（砷、铅、铬、钴、铜、镍、铬（VI）、镉、锑、汞） | GB/T 17593.1—2006 GB/T 17593.2—2007 GB/T 17593.3—2006 GB/T 17593.4—2006 | HJ 569—2010/5.1.1.1 |
| 2 |  | 重金属总量（铅、镉） | GB/T 30157—2013 | HJ 569—2010/5.1.1.1 |
| 3 |  | 氯化苯酚及邻苯基苯酚 | GB/T 18414.1—2006 GB/T 18414.2—2006 GB/T 20386—2006 | HJ 569—2010/5.1.1.1 |
| 4 |  | 有机锡化合物 | GB/T 20385—2006 | HJ 569—2010/5.1.1.1 |
| 5 |  | 多环芳烃 | GB/T 28189—2011 | HJ 569—2010/5.1.1.1 |
| 6 |  | 氯化苯和氯化甲苯总量 | GB/T 20384—2006 | HJ 569—2010/5.1.1.1 |
| 7 |  | 邻苯二甲酸酯 | GB/T 20388—2006 | HJ 569—2010/5.1.1.1 |
| 8 |  | 残余表面活性剂（辛基酚、壬基酚、辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚总量） | GB/T 23972—2009 GB/T 23322—2009 | HJ 569—2010/5.1.1.1 |
| 9 | 皮革、合成革 | 可萃取的重金属（砷、铅、钴、铜、镍、六价铬、镉、锑、汞） | GB/T 22807—2008 GB/T 22930—2008 | HJ 569—2010/5.1.1.2 |
| 10 |  | 含氯苯酚 | GB/T 22808—2008 | HJ 569—2010/5.1.1.2 |
| 11 |  | 邻苯基苯酚 | GB/T 20386—2006 | HJ 569—2010/5.1.1.2 |
| 12 |  | 有机锡化合物（合成革） | GB/T 22932—2008 | HJ 569—2010/5.1.1.2 |
| 13 |  | 氯化苯和氯化甲苯（合成革） | GB/T 20384—2006 | HJ 569—2010/5.1.1.2 |
| 14 | 聚氯乙烯面料 | 可萃取的重金属（铅、镉） | GB 21550—2008 | HJ 569—2010/5.1.1.3 |
| 15 |  | 邻苯二甲酸酯（增塑剂） | GB/T 22931—2008 | HJ 569—2010/5.1.1.3 |

表6 皮革和合成革产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可萃取的重金属（砷、铅、钴、铜、镍、六价铬、镉、锑、汞） | GB/T 22807—2008 GB/T 22930—2008 | HJ 507—2009/6.1 |
| 2 | 含氯苯酚 | GB/T 22808—2008 | HJ 507—2009/6.1 |
| 3 | 邻苯基苯酚 | GB/T 20386—2006 | HJ 507—2009/6.1 |
| 4 | 有机锡化合物（合成革） | GB/T 22932—2008 | HJ 507—2009/6.2 |
| 5 | 氯化苯和氯化甲苯（合成革） | GB/T 20384—2006 | HJ 507—2009/6.2 |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合 “GB/T 35611—2017 《绿色产品评价 纺织产品》”/“GB/T 35611—2024 《绿色产品评价 纺织产品》”/“HJ 2546—2016 《环境标志产品技术要求 纺织产品》”/“HJ/T 305—2006 《环境标志产品技术要求 鞋类》”/“HJ 569—2010《环境标志产品技术要求 箱包》”/“HJ 507—2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—纺织产品、鞋类、箱包、皮革和合成革制品》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合 “GB/T 35611—2017 《绿色产品评价 纺织产品》”/“GB/T 35611—2024 《绿色产品评价 纺织产品》”/“HJ 2546—2016 《环境标志产品技术要求 纺织产品》”/“HJ/T 305—2006 《环境标志产品技术要求 鞋类》”/“HJ 569—2010《环境标志产品技术要求 箱包》”/“HJ 507—2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—纺织产品、鞋类、箱包、皮革和合成革制品》，判定为不合格。