编号：SHSSXZRZ0003-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

纸和纸制品、印刷产品、文化用纸产品

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

每批次产品抽样数量详见表1。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用纸、生活用纸制品 | 7包/提/件 | 5包/提/件 | 2包/提/件 |
| 2 | 装饰用纸 | 10平方米 | 5平方米 | 5平方米 |
| 3 | 印刷产品 | 2套或4本/件 | 1套或2本/件 | 1套或2本/件 |
| 4 | 文化用纸产品 | 4包/卷 | 2包/卷 | 2包/卷 |

3检验项目和依据

表2 生活用纸（纸巾纸、卫生纸、擦手纸、厨房纸巾等）检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属（铅、砷、镉、汞） |  | GB 31604.49—2016 《化妆品安全技术规范》（2015年版） | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |
| 3 | D65亮度 |  | GB/T 7974—2013 | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |
| 4 | 微生物学指标 | 细菌菌落总数 | GB 15979—2002 GB 15979—2024 | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |
| 5 |  | 特定微生物（大肠菌群、铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） |  |  |
| 6 |  | 真菌菌落总数 |  |  |
| 注：1.标准GB/T 35613—2017生活用纸的重金属检验项目为铅、镉。 2.依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物学指标项目（第4、5、6项）不予复检。 |  |  |  |  |

表3 生活用纸制品（纸尿裤、卫生巾、女性卫生裤、乳垫等）检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重金属（铅、砷、镉、汞） |  | GB 31604.49—2016 《化妆品安全技术规范》（2015年版） | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |
| 2 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |
| 3 | 邻苯二甲酸酯含量 |  | GB/T 35613—2017 附录F GB/T 37860—2019 | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |
| 4 | 微生物学指标 | 细菌菌落总数 | GB 15979—2002 GB 15979—2024 | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |
| 5 |  | 特定微生物（大肠菌群、铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） |  |  |
| 6 |  | 真菌菌落总数 |  |  |
| 注：依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物学指标项目（第4、5、6项）不予复检。 |  |  |  |  |

表4 生活用纸制品（湿巾）检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |
| 2 | 邻苯二甲酸酯含量 |  | GB/T 35613—2017 附录F GB/T 37860—2019 | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |
| 3 | 微生物学指标 | 细菌菌落总数 | GB 15979—2002 GB 15979—2024 | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |
| 4 |  | 特定微生物（大肠菌群、铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） |  |  |
| 5 |  | 真菌菌落总数 |  |  |
| 注：依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物学指标项目（第3、4、5项）不予复检。 |  |  |  |  |

表5 装饰用纸（壁纸等）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |
| 2 | 可迁移荧光物质 | GB/T 27741—2018 | GB/T 35613—2017/4.2 GB/T 35613—2024/5.2 |

表6 印刷产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害物限量（锑、砷、钡、铅、镉、铬、汞、硒、苯、乙醇、异丙醇、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸异丙酯、正丁醇、丙二醇甲醚、乙酸正丙酯、4-甲基-2-戊酮、甲苯、乙酸正丁酯、乙苯、二甲苯、环己酮） | GB 6675.4—2014 YC/T 207—2014 | HJ 2503—2011/5.2 |

表7 文化用纸产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害物质限量（有机氯、重金属（铅、汞、镉、铬）总量、铅、汞、镉、铬） | GB/T 22904—2008 GB 31604.49—2016 GB/T 22804—2008 | HJ 410—2017/5.3.2 |
| 2 | D65亮度 | GB/T 7974—2013 | HJ 410—2017/5.3.3 |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合“GB/T 35613—2017《绿色产品评价 纸和纸制品》”/“GB/T 35613—2024《绿色产品评价 纸和纸制品》”/“HJ 2503—2011《环境标志产品技术要求 印刷 第1部分:平版印刷》”/“HJ 410—2017《环境标志产品技术要求 文化用纸》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—纸和纸制品、印刷产品、文化用纸产品》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合“GB/T 35613—2017《绿色产品评价 纸和纸制品》”/“GB/T 35613—2024《绿色产品评价 纸和纸制品》”/“HJ 2503—2011《环境标志产品技术要求 印刷 第1部分:平版印刷》”/“HJ 410—2017《环境标志产品技术要求 文化用纸》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—纸和纸制品、印刷产品、文化用纸产品》，判定为不合格。