编号：SHSSXZRZ0005-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

卫生洁具

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） | 抽样依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生洁具 | 4件 | 3件 | 1件 | GB/T 35603-2024 |
| 2 | 卫生洁具 | 3件 | 3件 | 0件 | GB/T 35603-2017/ T/CECS 10037-2019 |
| 3 | 卫生洁具 | 2件 | 1件 | 1件 | HJ 296-2021 |

3检验项目和依据

表2 卫生洁具产品检验项目（GB/T 35603-2024）

| 序号 | 产品类型 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐便器 | 产品轻量化 | GB/T 6952-2015/8.6 | GB/T 35603-2024/4.2.1 |
| 2 |  | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB/T 35603-2024/4.2.1 |
| 3 |  | 冲洗用水量 | GB 25502-2024/6.1 | GB/T 35603-2024/4.2.1 |
| 4 |  | 洗净功能 | GB/T 6952-2015/8.8.4 | GB/T 35603-2024/4.1.2 |
| 5 |  | 排放功能 | GB/T 6952-2015/8.8.5～8.8.7 | GB/T 35603-2024/4.2.1 |
| 6 | 小便器 | 产品轻量化 | GB/T 6952-2015/8.6 | GB/T 35603-2024/4.2.4 |
| 7 |  | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB/T 35603-2024/4.2.4 |
| 8 |  | 冲洗用水量 | GB 28377-2019/附录A | GB/T 35603-2024/4.2.4 |
| 9 |  | 污水置换功能 | GB 28377-2019/附录A | GB/T 35603-2024/4.2.4 |
| 10 | 洗面器 | 产品轻量化 | GB/T 6952-2015/8.6 | GB/T 35603-2024/4.2.5 |
| 11 |  | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 | GB/T 35603-2024/4.2.5 |

表2 卫生洁具产品检验项目（GB/T 35603-2017）

| 序号 | 产品类型 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐便器 | 产品轻量化 | GB/T 6952-2015/8.6 | GB/T 35603-2017/5.2 |
| 2 |  | 用水量 | GB/T 6952-2015/8.8.3 | GB/T 35603-2017/5.2 |
| 3 | 小便器 | 产品轻量化 | GB/T 6952-2015/8.6 | GB/T 35603-2017/5.2 |
| 4 |  | 用水量 | GB/T 6952-2015/8.8.3 | GB/T 35603-2017/5.2 |
| 5 | 洗面器 | 产品轻量化 | GB/T 6952-2015/8.6 | GB/T 35603-2017/5.2 |

表3 卫生洁具产品检验项目（T/CECS 10037-2019）

| 序号 | 产品类型 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐便器 | 坐便器单件质量 | GB/T 6952-2015/8.6 | T/CECS 10037-2019/4.2 |
| 2 |  | 便器用水量 | GB/T 6952-2015/8.8.3 | T/CECS 10037-2019/4.2 |
| 3 |  | 洗净功能 | GB/T 6952-2015/8.8.4 | T/CECS 10037-2019/4.1.1 |
| 4 |  | 排放功能 | GB/T 6952-2015/8.8.5～8.8.7 | T/CECS 10037-2019/4.1.1 |
| 5 |  | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015/8.8.8 | T/CECS 10037-2019/4.1.1 |
| 6 |  | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015/8.8.9 | T/CECS 10037-2019/4.1.1 |
| 7 |  | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015/8.8.10 | T/CECS 10037-2019/4.1.1 |
| 8 |  | 卫生纸试验 | GB/T 6952-2015/8.8.11 | T/CECS 10037-2019/4.1.1 |
| 9 | 小便器 | 壁挂式小便器单件质量 | GB/T 6952-2015/8.6 | T/CECS 10037-2019/4.2 |
| 10 |  | 便器用水量 | GB/T 6952-2015/8.8.3 | T/CECS 10037-2019/4.2 |
| 11 |  | 洗净功能 | GB/T 6952-2015/8.8.4 | T/CECS 10037-2019/4.1.1 |
| 12 |  | 水封回复 | GB/T 6952-2015/8.8.9 | T/CECS 10037-2019/4.1.1 |
| 13 |  | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015/8.8.10 | T/CECS 10037-2019/4.1.1 |
| 14 | 洗面器 | 洗面器单件质量 | GB/T 6952-2015/8.6 | T/CECS 10037-2019/4.2 |

表4 卫生洁具产品产品检验项目（HJ 296-2021）

| 序号 | 产品类型 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐便器 | 内照射指数、外照射指数 | GB 6566-2010 | HJ 296-2021/5.2.1 |
| 2 |  | 坐便器用水量 | GB 25502-2024/6.1 | HJ 296-2021/5.2.3 |
| 3 | 小便器 | 内照射指数、外照射指数 | GB 6566-2010 | HJ 296-2021/5.2.1 |
| 4 |  | 小便器用水量 | GB 28377-2019/附录A | HJ 296-2021/5.2.3 |
| 5 | 洗面器 | 内照射指数、外照射指数 | GB 6566-2010 | HJ 296-2021/5.2.1 |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合 “GB/T 35603-2024《绿色产品评价 卫生陶瓷》”/“GB/T 35603-2017《绿色产品评价 卫生陶瓷》”/“T/CECS 10037-2019《绿色建材评价 卫生洁具》”/“HJ 296-2021《环境标志产品技术要求 卫生陶瓷》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—卫生洁具》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合“GB/T 35603-2024《绿色产品评价 卫生陶瓷》”/“GB/T 35603-2017《绿色产品评价 卫生陶瓷》”/“T/CECS 10037-2019《绿色建材评价 卫生洁具》”/“HJ 296-2021《环境标志产品技术要求 卫生陶瓷》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—卫生洁具》，判定为不合格。