编号：SHSSXZRZ0006-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

水嘴

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量 （批次） | 备样数量 （批次） | 抽样依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗面器水嘴和厨房水嘴 | 8件 | 4件 | 4件 | T/CECS 10050-2019 |
| 2 | 普通洗涤水嘴 | 2件 | 1件 | 1件 |  |
| 3 | 洗面器水嘴、厨房水嘴和普通洗涤水嘴 | 6件 | 3件 | 3件 | HJ/T 411-2007 |

3检验项目和依据

表2 水嘴产品检验项目（T/CECS 10050-2019）

| 序号 | 产品类型 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗面器水嘴和厨房水嘴 | Pb析出统计值 | GB 18145-2014/附录B | T/CECS 10050-2019/4.2 |
| 2 |  | Cu析出统计值 | GB 18145-2014/附录B | T/CECS 10050-2019/4.2 |
| 3 |  | Cr析出统计值 | GB 18145-2014/附录B | T/CECS 10050-2019/4.2 |
| 4 |  | Cd析出统计值 | GB 18145-2014/附录B | T/CECS 10050-2019/4.2 |
| 5 |  | As析出统计值 | GB 18145-2014/附录B | T/CECS 10050-2019/4.2 |
| 6 |  | Cr6+析出统计值 | GB 18145-2014/附录B | T/CECS 10050-2019/4.2 |
| 7 |  | 流量均匀性 | GB 25501-2019/5 | T/CECS 10050-2019/4.2 |
| 8 |  | 流量 | GB 25501-2019/5 | T/CECS 10050-2019/4.2 |
| 9 |  | 水嘴整机能耗 | CJ/T 194-2014/8.6 | T/CECS 10050-2019/4.2 |
| 10 |  | 表面耐腐蚀性能 | GB/T 10125-2012 GB/T 10125-2021 | T/CECS 10050-2019/4.2 |
| 11 | 普通洗涤水嘴 | 流量 | GB 25501-2019/5 | T/CECS 10050-2019/4.2 |
| 12 |  | 表面耐腐蚀性能 | GB/T 10125-2012 GB/T 10125-2021 | T/CECS 10050-2019/4.2 |

表3 水嘴产品检验项目(HJ/T 411-2007)

| 序号 | 产品类型 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗面器水嘴、厨房水嘴和普通洗涤水嘴 | Pb析出量 | HJ/T 411-2007/附录A | HJ/T 411-2007/5.1 |
| 2 |  | Cr析出量 | HJ/T 411-2007/附录A | HJ/T 411-2007/5.1 |
| 3 |  | Cd析出量 | HJ/T 411-2007/附录A | HJ/T 411-2007/5.1 |
| 4 |  | As析出量 | HJ/T 411-2007/附录A | HJ/T 411-2007/5.1 |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合“T/CECS 10050-2019《绿色建材评价 水嘴》”/“HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求 水嘴》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—水嘴》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合“T/CECS 10050-2019《绿色建材评价 水嘴》”/“HJ/T 411-2007《环境标志产品技术要求 水嘴》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—水嘴》，判定为不合格。