编号：SHSSXZRZ0008-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

人造板和木质地板

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的获证待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造板 | 不低于5平方米 | 不低于2.5平方米 | 不低于2.5平方米 |
| 2 | 木质地板 | 不低于5平方米 | 不低于2.5平方米 | 不低于2.5平方米 |

3检验项目和依据

表2 人造板和木质地板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 |  | GB/T 17657-2013/4.60 | GB/T 35601-2024/4.2 |
| 2 | 挥发性有机化合物释放浓度（7d) | 苯 | GB/T 29899-2024 | GB/T 35601-2024/4.2 |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 总挥发性有机化合物(TVOC) |  |  |
| 3 | 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞）含量 |  | GB/T 33042-2016 | GB/T 35601-2024/4.2 |

表3 人造板及其制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 | GB 18580-2001(气候箱法） | HJ 571-2010/5.3.2 |
| 2 | 总挥发性有机化合物TVOC | HJ 571-2010(附录A） | HJ 571-2010/5.3.1 |

4 检验结果判定

4.1 经抽样检测，所检项目符合“GB/T 35601-2024 《绿色产品评价人造板和木质地板》”/“HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求人造板及其制品》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—人造板和木质地板产品》，判定为合格。

4.2 经抽样检测，xxx项目不符合“GB/T 35601-2024 《绿色产品评价人造板和木质地板》”/“HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求人造板及其制品》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—人造板和木质地板产品产品》，判定为不合格。