编号：SHSSXZRZ0011-2026

上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则

家具产品

1抽样目的

全面掌握上海市绿色产品认证活动有效性，及时发现和查处绿色产品认证违法违规行为，规范绿色产品市场秩序，提高绿色产品质量水平，保障消费者权益，推动绿色产业健康有序发展。

2抽样方法

首先确认生产者获证产品的认证等级，以随机方式在被抽样生产者、销售者的获证待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木家具、塑料家具、软体家具、其他家具 | 2件 | 1件 | 1件 |

3检验项目和依据

表2 家具产品检验项目（GB/T 35607-2024）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛释放量 |  | GB/T 35607-2024/附录C或附录D | GB/T 35607-2024/4.2 |
| 2 | 苯 |  | GB/T 35607-2024/附录C或附录D | GB/T 35607-2024/4.2 |
| 3 | 甲苯 |  | GB/T 35607-2024/附录C或附录D | GB/T 35607-2024/4.2 |
| 4 | 二甲苯 |  | GB/T 35607-2024/附录C或附录D | GB/T 35607-2024/4.2 |
| 5 | 总挥发性有机化合物(TVOC) |  | GB/T 35607-2024/附录C或附录D | GB/T 35607-2024/4.2 |
| 6 | 家具涂层可迁移元素 | 铅Pb | GB 6675.4-2014 | GB/T 35607-2024/4.2 |
|  |  | 镉Cd |  |  |
|  |  | 铬Cr |  |  |
|  |  | 汞Hg |  |  |
|  |  | 锑Sb |  |  |
|  |  | 钡Ba |  |  |
|  |  | 硒Se |  |  |
|  |  | 砷As |  |  |
| 7 | 多环芳烃 | 苯并[α]芘 | GB/T 40971-2021 | GB/T 35607-2024/4.2 |
| 8 | 可接触的实木部件五氯苯酚（PCP） |  | LY/T 1985-2011 | GB/T 35607-2024/4.2 |
| 9 | 纺织品和皮革中五氯苯酚 |  | GB/T 18414.2-2006或GB/T 22808-2021 | GB/T 35607-2024/4.2 |
| 10 | 放射性 |  | GB/T 38724-2020 | GB/T 35607-2024/4.2 |

表3 家具产品检验项目（HJ 2547-2016）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 绿色标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面涂层可迁移元素的限量 | 铅Pb | GB 6675.4-2014 | HJ 2547-2016/5.3.1 |
|  |  | 镉Cd |  |  |
|  |  | 铬Cr |  |  |
|  |  | 汞Hg |  |  |
|  |  | 锑Sb |  |  |
|  |  | 钡Ba |  |  |
|  |  | 硒Se |  |  |
|  |  | 砷As |  |  |
| 2 | 塑料家具中邻苯二甲酸酯(邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP))的总量 |  | GB/T 22048-2022 | HJ 2547-2016/5.3.2 |

4 检验结果判定

4.1经抽样检测，所检项目符合“GB/T 35607-2024 《绿色产品评价家具》”/“ HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—家具产品》，判定为合格。

4.2经抽样检测，xxx项目不符合“GB/T 35607-2024 《绿色产品评价家具》”/“ HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》”标准，依据《2026年度上海市绿色产品认证有效性抽查实施细则—家具产品》，判定为不合格。