编号：SHSSXZ0077-2020

上海市产品质量监督抽查实施细则

家用燃气灶

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

2 检验方法与判定依据

表家用燃气灶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 16410-2007 / 表13 | GB 16410-2007 / 5.2.1 | / |
| 2 | 热负荷偏差 | GB 16410-2007 / 表14 | GB 16410-2007 /5.2.2 a) | / |
| 3 | 主火实测折算热负荷 | GB 16410-2007 / 表14 | GB 16410-2007 / 5.2.2 c) | / |
| 4 | 离焰 | GB 16410-2007 / 表16 | GB 16410-2007 / 表2 | / |
| 5 | 熄火 | GB 16410-2007 / 表16 | GB 16410-2007 / 表2 | / |
| 6 | 回火 | GB 16410-2007 / 表16 | GB 16410-2007 / 表2 | / |
| 7 | 干烟气中一氧化碳浓度 | GB 16410-2007 / 表16 | GB 16410-2007 / 表2 | / |
| 8 | 操作时手必须接触的部位温升 | GB 16410-2007 / 表18 | GB 16410-2007 / 表3 | / |
| 9 | 耐热冲击 | GB 16410-2007 / 6.10 | GB 16410-2007 / 5.2.5 c） |  |
| 10 | 耐重力冲击 | GB 16410-2007 / 6.11 | GB 16410-2007 / 5.2.6 b） |  |
| 11 | 熄火保护装置闭阀时间 | GB 16410-2007 / 表20 | GB 16410-2007 / 5.2.7.1 b） | / |
| 12 | 热效率 | GB 16410-2007 / 表21 | GB 16410-2007 / 表4 | / |
| 13 | 防触电保护 | GB 16410-2007/ 表22 | GB 16410-2007 / 表5 | / |
| 14 | 室温下的泄漏电流和电气强度 | GB 16410-2007 /表22 | GB 16410-2007 / 表5 | / |
| 15 | 接地电阻 | GB 16410-2007 /6.15.1 | GB 16410-2007 / 表5 | / |
| 16 | 使用直流电源的灶具直流电源电压异常时 | GB 16410-2007 / 6410-20076.15.2.3 | GB 16410-2007 / 5.2.10.2 | / |
| 17 | 电点火装置结构要求 | GB 16410-2007 / 6.19.1 | GB 16410-2007 / 5.3.1.5 | / |
| 18 | 熄火保护装置结构要求 | GB 16410-2007 / 6.19.1 | GB 16410-2007 / 5.3.1.5 | / |
| 19 | 燃烧器应设熄火保护 装置 | GB 16410-2007 / 6.19.1 | GB 16410-2007 / 5.3.1.12 | / |
| 20 | 燃气导管 | GB 16410-2007 /6.19.1 | GB 16410-2007 / 5.3.1.10 d）f） | / |
| 21 | 非金属材料作面板 | GB 16410-2007 /6.19.1 | GB 16410-2007 / 5.3.2.6 | / |
| 22 | 使用交流电灶具结构 要求 | GB 16410-2007 / 6.19.1 | GB 16410-2007 /5.3.6 | / |
| 23 | 燃烧器火孔材料 | GB 16410-2007 /6.20.4 | GB 16410-2007 / 5.4.10.1 | / |
| 24 | 标志 | GB 16410-2007 / 8.1.1 、a) b) c) d) e) g) h) i) j)、8.1.2 | GB 16410-2007 / 8.1.1 、a) b) c) d) e) g) h) i) j)、8.1.2 | / |
| 说明 | 法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 |  |  |  |

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。