编号：SHSSXZ0149-2024

上海市产品质量监督抽查实施细则

油墨产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

当独立包装≤5L（kg）时，抽取两份，一份作为检验样品，一份作为备用样品。

当独立包装＞5L（kg）时，在贮罐、大桶或其他较大容器中抽取样品。最多抽取2L（kg），其中1L（kg）作为检验样品，1L（kg）作为备用样品。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2 检验项目和依据

表1 凹印油墨和柔印油墨产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOCs） | GB/T 38608-2020 | GB 38507-2020/表1 | / |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOCs） | GB/T 23986-2009 | / | HJ 371-2018/表1 |
| 3 | 甲醇 | GB 18581-2009/附录B | / | HJ 371-2018/表1 |
| 4 | 游离甲醛 | GB/T 23993-2009 | / | HJ 371-2018/表1 |
| 5 | 氨及其化合物 | HJ 371-2018/附录C | / | HJ 371-2018/表1 |
| 6 | 可溶性元素 | GB 24613-2009 | / | HJ 371-2018/表2 |

表2 胶印油墨产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOCs） | GB/T 38608-2020 | GB 38507-2020/表1 | / |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB/T 23986-2009 | / | HJ 2542-2016/表2 |
| 3 | 苯、甲苯、二甲苯和乙苯 | GB 18581-2009/附录B | / | HJ 2542-2016/表2 |

表3 溶剂型、水性油墨、雕刻凹印油墨产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOCs） | GB/T 38608-2020 | GB 38507-2020/表1 |

表4 能量固化油墨产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOCs） | GB/T 34675-2017 GB/T 38608-2020 | GB 38507-2020/表1 |

表5 食品接触材料及制品用油墨产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅 | GB 4806.14-2023/附录A | GB 4806.14-2023/5.3 |
| 2 | 汞 | GB 4806.14-2023/附录A | GB 4806.14-2023/5.3 |
| 3 | 镉 | GB 4806.14-2023/附录A | GB 4806.14-2023/5.3 |
| 4 | 铬 | GB 4806.14-2023/附录A | GB 4806.14-2023/5.3 |
| 5 | 砷 | GB 4806.14-2023/附录A | GB 4806.14-2023/5.3 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。