编号：SHSSXZ0190-2024

上海市产品质量监督抽查实施细则

溶剂油产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品最多抽取4L，分成两份，一份作为检验样品，一份作为备用样品。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2 检验项目和依据

表1油漆及清洗用溶剂油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芳烃含量（体积分数） | GB/T 11132-2022 NB/SH/T 0166-2022 SH/T 0245-1992 SH/T 0411-1992 SH/T 0693-2000 | GB 1922-2006/表1 |
| 2 | 闪点（闭口） | SH/T 0733-2004 GB/T 261-2021 | GB 1922-2006/表1 |
| 3 | 馏程 | GB/T 6536-2010 | GB 1922-2006/表1 |
| 4 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096-2017 | GB 1922-2006/表1 |
| 说明 | 1.当检验项目有多个检测方法，在有异议时，按照产品标准规定的仲裁方法为准。 a.芳烃的测定可根据馏程选择适当的方法。有争议时,当芳烃含量(体积分数)大于5%时,采用GB/T 11321方法仲裁；当芳烃含量(体积分数)小于5%时,1号采用SH/T 0166方法，2号、3号、4号采用SH/T 0245方法，5号采用SH/T0411方法仲裁。 b.对于预估闪点高于室温10℃以上的样品允许采用GB/T261,有争议时采用SH/T0733方法。 |  |  |

表2高沸点芳烃溶剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芳烃含量（体积分数） | GB/T 11132-2022 | / | GB/T 29497-2017/表1 |
| 2 | 馏程 | GB/T 6536-2010 | / | GB/T 29497-2017/表1 |
| 3 | 闪点（闭口） | SH/T 0733-2004、 GB/T 261-2021 | / | GB/T 29497-2017/表1 |
| 4 | 密度（20℃） | GB/T 1884-2000、 GB/T 1885-1998、SH/T 0604-2000 | / | GB/T 29497-2017/表1 |
| 说明 | 1.当检验项目有多个检测方法，在有异议时，按照产品标准规定的仲裁方法为准。 a.结果有争议时以GB/T 1884和GB/T 1885为仲裁方法。 |  |  |  |

表3 植物油抽提溶剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馏程 | GB/T 6536-2010 | GB 16629-2008/表1 |
| 2 | 苯含量（质量分数） | GB/T 17474-1998 | GB 16629-2008/表1 |
| 3 | 密度（20℃）a | GB/T 1884-2000、 GB/T 1885-1998、SH/T 0604-2000 | GB 16629-2008/表1 |
| 4 | 硫含量a | SH/T 0689-2000、 NB/SH/T 0253-2021 | GB 16629-2008/表1 |
| 5 | 铜片腐蚀(50℃,3h) | GB/T 5096-2017 | GB 16629-2008/表1 |
| 说明 | 1.结果有争议时，密度（20℃）以GB/T 1884和GB/T 1885为仲裁方法、硫含量以NB/SH/T 0253为仲裁方法。 |  |  |

表4橡胶工业用溶剂油产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度（20℃） | GB/T 1884-2000、 GB/T 1885-1998 | SH 0004-1990/3.2 |
| 2 | 馏程 | GB/T 6536-2010 | SH 0004-1990/3.2 |
| 3 | 芳香烃含量 | NB/SH/T 0166-2022 | SH 0004-1990/3.2 |
| 4 | 硫含量 | NB/SH/T 0253-2021 | SH 0004-1990/3.2 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。