编号：SHSSXZJL1007-2022

上海市计量器具产品质量监督抽查实施细则

水表

1、抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品最多抽取6台样品，其中3台作为检验样品，3台作为备用。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2、检验项目和依据

表1 水表产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示值误差 | GB/T 778.2-2018/7.4 | / | GB/T 778.1-2018/7.2.3 |
| 2 | 压力损失 | GB/T 778.2-2018/7.9 | / | GB/T 778.1-2018/6.5 |
| 3 | 控制功能 | CJ/T 133-2012/7.7.2.3 | / | CJ/T 133-2012/6.5.2.3 |
| 4 | 机电转换误差 | CJ/T 133-2012/7.7.1 | / | CJ/T 133-2012/6.5.1 |
| 5 | 耐久性 | GB/T 778.2-2018/7.11 | / | GB/T 778.1-2018/7.2.6 |
| 6 | 静磁场 | GB/T 778.2-2018/8.16 | / | GB/T 778.1-2018/7.2.8 |
| 7 | 静压 | GB/T 778.2-2018/7.3 | / | GB/T 778.1-2018/4.2.10 |
| 说明 | 1.法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。 2. 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 3.控制功能、机电转换误差项目适用于IC卡水表；静磁场项目适用于电子远传水表及IC卡水表。 4.对于需要做耐久性试验的水表，每个批次随机抽取一台样机进行耐久性试验。 |  |  |  |

3、检验结果判定

3.1判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定

3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。