ICS 75.160.20

E 31

DB

上海市地方标准

DB31/427—2013

代替DB 31/427-2009

车用汽油

Gasoline for motor vehicles

报批稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

上海市质量技术监督局   发布

前  言

本标准全文强制。

本标准依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替DB 31/427—2009《车用汽油》。DB 31/427—2009《车用汽油》自本标准实施之日起废止。

本标准与DB 31/427—2009相比主要变化如下：

——增加了正文首页的“警告”内容；

——将“本标准规定了由液体烃类和由液体烃类及改善使用性能的添加剂组成的车用汽油的要求和试验方法、取样及标志、包装、运输和贮存”修改为“本标准规定了车用汽油的术语和定义、产品分类、、技术要求和试验方法、取样、标志、包装、运输和贮存、安全”；

——增加第3章“术语和定义”；

——将第4章产品分类修改为“车用汽油按研究法辛烷值分为89号、92号和95号三个牌号”；

——增加5.1 车用汽油中所使用的添加剂应无公认的有害作用，并按推荐的适宜用量使用。车用汽油中不应含有任何可导致汽车无法正常运行的添加物和污染物。车用汽油中不得人为加入含氯、含磷、含硅的化合物；不应含有自塑料、橡胶、电路板裂解而来的组分；

——车用汽油牌号由“90号，93号，97号”修改为89号，92号，95号；

——修改研究法辛烷值（RON）为“不小于89、92、95”；

——修改抗爆指数为“不小于84、87、90”；

——修改硫含量为“不大于10（mg/kg）”；

——修改锰含量为“不大于0.002（g/L）”；

——修改蒸气压为“4585、4265（kPa）”；

——将实际胶质修改为“溶剂洗胶质含量”，限值不变；

——增加“未洗胶质含量（加入清净剂前）；mg/100mL  不大于30”；

——硫含量分析方法删除ASTM D7039，增加NB/SH/T 0842；

——增加“氧含量允许用SH/T 0720方法测定，在有异议时，以SH/T 0663方法测定结果为准”；

——将“包装、标志、运输、贮存”修改为第7章“包装、运输和贮存”，内容修改为“根据GB 13690，车用汽油属于易燃液体，产品的标志、包装、运输、贮存及交货验收按SH 0164、GB 13690和GB 190进行。”

——增加第8章 根据GB13690，车用汽油属于易燃液体，其危险性警示见GB 20581-2006中第8章的警示性说明；

本标准由上海市环境保护局、上海市质量技术监督局、上海市经济和信息化委员会提出。

本标准由上海市化学标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国石化上海石油化工研究院、中国石化上海高桥分公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、上海市机动车检测中心、上海市质量监督检验技术研究院、上海市环境科学研究院、中国石化上海石油分公司、中国石油上海销售分公司、中海油销售上海公司。

本标准主要起草人： 叶志良、林荣兴、陈洪德、全轶枫、施慧娟、黄成、沈贤、李新颖、李明亮、王川。

本标准于2009年首次发布，本次为第一次修订。

车用汽油

警告：如果不遵守适当的防范措施，本标准所属产品在生产、运输、装卸、贮运和使用等过程中可能存在危险。本标准无意对与本产品有关的所有安全问题提出建议。用户在使用本标准之前，有责任建立适当的安全和防范措施，并确定相关规章限制的适用性。

- 范围

本标准规定了车用汽油的术语和定义、产品分类、标志、技术要求和试验方法、取样、包装、运输和贮存、安全。

本标准适用于由液体烃类或由液体烃类以及改善使用性能的添加剂组成的车用汽油。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190   危险货物包装标志

GB/T 259   石油产品水溶性酸及碱测定法

GB/T 260   石油产品水分测定法

GB/T 503   汽油辛烷值测定法（马达法）

GB/T 511   石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 1792  馏分燃料中硫醇硫测定法（电位滴定法）

GB/T 1884  原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 1885  石油计量表

GB/T 4756  石油液体手工取样法

GB/T 5096  石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 5487  汽油辛烷值测定法（研究法）

GB/T 6536  石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 8017  石油产品蒸气压的测定 雷德法

GB/T 8018  汽油氧化安定性测定方法（诱导期法）

GB/T 8019  燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法

GB/T 8020  汽油铅含量测定法（原子吸收光谱法）

GB/T 11132 液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法

GB/T 11140 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法

GB 13690  化学品分类和危险性公示 通则

GB 20581－2006  化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 易燃液体

NB/SH/T 0741  汽油中烃族组成测定法 多维气相色谱法

NB/SH/T 0842 汽油和柴油中硫含量的测定 单波长色散X射线荧光光谱法

SH 0164  石油产品包装、贮运及交货验收规则

SH/T 0174  芳烃和轻质石油产品硫醇定性试验法（博士试验法）

SH/T 0253  轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法)

SH/T 0604  原油和石油产品密度测定法（U型振动管法）

SH/T 0663  汽油中某些醇类和醚类测定法（气相色谱法）

SH/T 0689  轻质烃及发动机燃料和其它油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T 0693  汽油中芳烃含量测定法（气相色谱法）

SH/T 0711  汽油中锰含量测定法(原子吸收光谱法)

SH/T 0712  汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）

SH/T 0713  车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法（气相色谱法）

SH/T 0720  汽油中含氧化合物测定法（气相色谱及氧选择性火焰离子化检测器法）

SH/T 0794  石油产品蒸气压的测定 微量法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

  - 抗爆指数 antiknock index

研究法辛烷值（RON）和马达法辛烷值（MON）之和的二分之一。

- 产品分类和标志

- 4.1  产品分类

车用汽油按研究法辛烷值分为89号、92号、95号。

- 4.2  产品标志

车用汽油加油机的醒目位置应标注：牌号+车用汽油(沪V)。

示例： 92号车用汽油(沪V)

- 技术要求和试验方法

  - 车用汽油中所使用的添加剂应无公认的有害作用，并按推荐的适宜用量使用。车用汽油中不应含有任何可导致车辆无法正常运行的添加物和污染物。车用汽油中不得人为加入甲缩醛、苯胺类、卤素以及含磷、含硅等化合物；

  - 车用汽油技术要求和试验方法应符合表1的要求。

表1   车用汽油技术要求和试验方法

| 项 目 | 质 量 指 标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 89号 | 92号 | 95号 |  |
| 抗爆性 |  |  |  |  |
| 研究法辛烷值（RON） 不小于 | 89 | 92 | 95 | GB/T 5487 |
| 抗爆指数（RON+MON）/2 不小于 | 84 | 87 | 90 | GB/T 5487、GB/T 503 |
| 铅含量a/(g/L) 不大于 | 0.005 |  |  | GB/T 8020 |
| 密度b（20℃）/(kg/m3 ) | 720775 |  |  | GB/T 1884、GB/T 1885 |
| 馏程： |  |  |  | GB/T 6536 |
| 10%蒸发温度/℃ 不高于 | 70 |  |  |  |
| 50%蒸发温度/℃ 不高于 | 120 |  |  |  |
| 90%蒸发温度/℃ 不高于 | 190 |  |  |  |
| 终馏点/℃ 不高于 | 205 |  |  |  |
| 残留量（体积分数）/% 不大于 | 2 |  |  |  |
| 蒸气压c/kPa |  |  |  | GB/T 8017 |
| 从11月1日至4月30日 | 4585 |  |  |  |
| 从5月1日至10月31日 | 4265 |  |  |  |
| 溶剂洗胶质含量/(mg/100mL) 不大于 | 5 |  |  | GB/T 8019 |
| 未洗胶质含量（加入清净剂前）/(mg/100mL) 不大于 | 30 |  |  | GB/T 8019 |
| 诱导期/min 不小于 | 480 |  |  | GB/T 8018 |
| 硫含量d/(mg/kg) 不大于 | 10 |  |  | SH/T 0689 |
| 硫醇（满足下列指标之一，即判断为合格）： |  |  |  |  |
| 博士试验 | 通过 |  |  | SH/T 0174 |
| 硫醇硫含量（质量分数）/% 不大于 | 0.001 |  |  | GB/T 1792 |
| 铜片腐蚀（50℃,3h）/级 不大于 | 1 |  |  | GB/T 5096 |
| 水溶性酸或碱 | 无 |  |  | GB/T 259 |
| 机械杂质及水分e | 无 |  |  | 目测 |
| 苯含量f（体积分数）/% 不大于 | 1.0 |  |  | SH/T 0713 |
| 烯烃含量g（体积分数）/% 不大于 | 25 |  |  | GB/T 11132 |
| 烯烃+芳烃含量g（体积分数）/% 不大于 | 60 |  |  | GB/T 11132 |
| 氧含量h（质量分数）/% 不大于 | 2.7 |  |  | SH/T 0663 |
| 甲醇含量a（质量分数）/% 不大于 | 0.3 |  |  | SH/T 0663 |
| 锰含量a/g/L 不大于 | 0.002 |  |  | SH/T 0711 |
| 铁含量a/g/L 不大于 | 0.01 |  |  | SH/T 0712 |
| a 车用汽油中，不得人为加入甲醇以及含铅、含铁和含锰的添加物。 b 密度允许用SH/T 0604方法测定，在有异议时，以GB/T 1884、GB/T 1885方法测定结果为准。 c 蒸气压允许用SH/T 0794方法测定，在有异议时，以GB/T 8017方法测定结果为准。 d 硫含量允许用GB/T 11140、SH/T 0253、NB/SH/T 0842方法测定，在有异议时，以SH/T 0689方法测定结果为准。 e 将试样注入100mL玻璃量筒中观察，应当透明，没有悬浮和沉降的机械杂质及水分。在有异议时，以GB/T 511和GB/T 260方法测定结果为准。 f 苯含量允许采用SH/T 0693，在有异议时，以SH/T 0713测定结果为准。 g 芳烃含量、烯烃含量允许用NB/SH/T 0741方法测定，在有异议时，以GB/T 11132方法测定结果为准。 h 氧含量允许用SH/T 0720方法测定，在有异议时，以SH/T 0663方法测定结果为准。 |  |  |  |  |

- 取样

- 取样按GB/T 4756进行，取4L作为检验和留样用。

- 包装、运输和贮存

- 根据GB 13690，车用汽油属于易燃液体，产品的安全标志、包装、运输、贮存及交货验收按SH 0164、GB 13690和GB 190进行。

- 安全

根据GB 13690，车用汽油属于易燃液体，其危险性警示见GB 20581-2006中第8章的警示性说明。

_________________________________