编号：SHSSXZ0100-2025

上海市产品质量监督抽查实施细则

学生用品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。抽样数量见表1。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品名称 |  | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂改 制品 | 修正液 | 70mL | 40mL | 30mL |
|  |  | 修正带 | 180m | 100m | 80m |
|  |  | 修正贴 | 100张 | 50张 | 50张 |
|  |  | 修正笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 2 | 书写笔 | 油墨圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 水性圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 中性墨水圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 可擦性圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 考试用圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 铅笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 活动铅笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 考试用铅笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 记号笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 水彩笔（马克笔） | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 荧光笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 白板笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 微孔笔头墨水笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 3 | 橡皮擦 | 橡皮擦 | 2块 | 1块 | 1块 |
| 4 | 笔袋 | 笔袋 | 3个 | 2个 | 1个 |
| 5 | 课业簿册 | 课业簿册 | 8本 | 4本 | 4本 |
| 6 | 胶黏剂 | 液体胶 | 360mL | 240mL | 120mL |
|  |  | 固体胶 | 120g | 80g | 40g |
|  |  | 浆糊 | 400mL/460g | 260mL/300g | 140mL/160g |
| 7 | 彩泥 | 彩泥 | 2套 | 1套 | 1套 |
| 8 | 书套 | 书套 | 3只 | 2只 | 1只 |
| 9 | 美术用品 | 水彩画颜料 | 2套 | 1套 | 1套 |
|  |  | 蜡笔 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
|  |  | 油画棒 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
|  |  | 彩色铅笔 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
| 10 | 卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒 | 卷笔刀 | 2个 | 1个 | 1个 |
|  |  | 手动削笔机 | 2个 | 1个 | 1个 |
|  |  | 文具剪刀 | 2把 | 1把 | 1把 |
|  |  | 美工刀 | 2个 | 1个 | 1个 |
|  |  | 学生圆规 | 2个 | 1个 | 1个 |
|  |  | 绘图仪尺 | 2套 | 1套 | 1套 |
|  |  | 文具盒 | 2个 | 1个 | 1个 |

2 检验项目和依据

表2 学生用品（涂改制品）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 | GB 21027-2020/4.1 |
| 2 | 苯的含量 | GB 21027-2020/附录C | GB 21027-2020/4.3.1 |
| 3 | 氯代烃 | GB/T 32613-2016 | GB 21027-2020/4.3.2 |
| 4 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 | GB 21027-2020/4.5 |
| 5 | 笔套安全 | GB 21027-2020/5.8 | GB 21027-2020/4.8 |

表3 学生用品（书写笔）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 | GB 21027-2020/4.1 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 | GB 21027-2020/4.5 |
| 3 | 笔套安全 | GB 21027-2020/5.8 | GB 21027-2020/4.8 |

表4 学生用品（橡皮擦）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 | GB 21027-2020/4.1 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 | GB 21027-2020/4.5 |

表5 学生用品（笔袋）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 | GB 21027-2020/4.1 |
| 2 | 游离甲醛含量 | GB/T 32606-2016 | GB 21027-2020/4.4.1 |
| 3 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 | GB 21027-2020/4.4.2 |
| 4 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 | GB 21027-2020/4.5 |

表6 学生用品（课业簿册）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 | GB 21027-2020/4.1 |
| 2 | D65亮度 | GB/T 7974-2013 | GB 40070-2021/6.1 |
| 3 | D65荧光亮度 | GB/T 7974-2013 | GB 40070-2021/6.1 |

表7 学生用品（胶黏剂）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB/T 32606-2016 | GB 21027-2020/4.2 |
| 2 | 苯 | GB 21027-2020/附录C | GB 21027-2020/4.2 |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2020/附录D | GB 21027-2020/4.2 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2020/附录E | GB 21027-2020/4.2 |
| 5 | 丙烯酰胺 | EN 71-10:2005 EN 71-11:2005 | GB 21027-2020/4.2 |
| 6 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 | GB 21027-2020/4.5 |

表8 学生用品（彩泥）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 | GB 21027-2020/4.1 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 | GB 21027-2020/4.5 |
| 3 | 游离甲醛的限量 | GB/T 32606-2016 | GB 21027-2020/4.6 |

表9 学生用品（书套）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 | GB 21027-2020/4.1 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 | GB 21027-2020/4.5 |

表10 学生用品（美术用品）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 | GB 21027-2020/4.1 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 | GB 21027-2020/4.5 |

表11 学生用品（卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 | GB 21027-2020/4.1 |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | GB/T 22048-2022 | GB 21027-2020/4.5 |
| 3 | 边缘、尖端 | GB 6675.2-2014（含 第1号修改单） | GB 21027-2020/4.9 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。