上海市市场监管局发布儿童家具监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对京东、天猫、天猫超市、拼多多、抖音、宜家、小红书等7家网络平台销售的45个品牌50批次儿童家具进行了监督抽查。经检测，有18批次不合格，不合格检出率为36%。检测项目涉及结构安全、有害物质限量两大类47个项目。本次抽查不合格项目为结构安全中的边缘及尖端、孔及间隙、折叠机构、其他、稳定性、推拉件强度试验、底座静载荷试验7项。

一是边缘及尖端不合格，有5批次。如上海怡伦家具有限公司在京东销售的标称由上海福瑟贸易有限公司生产（或供货）的“”牌活动柜（型号规格：HSKP0303N），柜顶部外角未倒圆（标准要求离地面高度1600mm以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理，且倒圆半径不小于10mm，或倒圆弧长不小于15mm），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，儿童容易磕伤碰伤，存在安全隐患。

二是孔及间隙不合格，有3批次。如新乡市一网乾坤电子有限公司在抖音销售的标称由延津县睿之星家具厂生产（或供货）的儿童学习椅，椅座面高度调节孔在6mm~12mm之间（标准要求产品刚性材料上，深度超过10mm的孔及间隙，其直径或间隙应小于6mm或大于等于12mm），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，一旦儿童将手指伸入孔洞或间隙中，手指可能卡伤，存在安全隐患。

三是折叠机构不合格，有1批次。上海昊超电子商务有限公司在天猫超市销售的标称由长沙赛鲸电子科技有限公司生产（或供货）的H70L手写白板桌，折叠试验时，发生折叠（标准要求不应发生折叠），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，儿童在使用产品时，容易夹伤，存在安全隐患。

四是稳定性试验不合格，有3批次。其中，向后倾翻试验不合格有2批次，扶手椅侧向倾翻试验不合格有1批次。如永康市铭跃商贸有限公司在抖音销售的标称由宁波读书郎儿童用品有限公司生产（或供货）的学习椅（型号规格：CA82），稳定性试验时，扶手椅发生侧向倾翻（标准要求应不倾翻），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，儿童一旦攀爬，可能倾翻，存在安全隐患。

五是推拉件强度不合格，有3批次。如可优比母婴用品有限公司在拼多多销售的标称由其生产（或供货）的新结构收纳柜（型号规格：KUB-SNG），推拉件强度试验时，收纳抽屉脱落（标准要求零、部件应无断裂、豁裂或脱落；五金件应无明显变形、损坏或脱落），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，推拉件可能掉出柜体，存在安全隐患。

六是底座静载荷不合格，有1批次。上海益文家具商行在天猫销售的标称由浙江誉越家具有限公司生产（或供货）的学习椅（型号规格：1058），底座静载荷试验时，底座断裂（标准要求零、部件应无断裂、豁裂或脱落；无严重影响使用功能的磨损或变形），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，使用时底座容易变形或突然断裂，存在安全隐患。

七是其他项目不合格，有7批次。如上海爱筵国际贸易有限公司在天猫销售的标称由上海天马精塑有限公司生产（或供货）的安心童趣抽屉柜（型号规格：55*43*66cm），产品高度大于600mm，无固定于建筑物上的连接件（标准要求所有高桌台及高度大于600mm的柜类产品，应提供固定产品于建筑物上的连接件，并在使用说明中明示安装使用方法），与国家强制性标准要求不符。该项目不合格，儿童攀爬时可能导致摔伤，存在安全隐患。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购儿童家具时，应注意以下几点：

一、应注意检查儿童家具是否存在锐利边缘及尖端，且没有危险突出物，棱角及边缘是否经倒圆或倒角处理，防止儿童磕伤碰伤。刚性的孔及间隙应小于6mm或大于等于12mm，活动部件间间隙应小于5mm或大于等于12mm，以防止夹伤儿童手指。高桌台及高度大于600 mm 的柜类, 应有固定于建筑物上的连接件, 并在使用说明中明示安装使用方法。除转椅外，安装有脚轮的产品应至少有2个脚轮能被锁定或至少有2个非脚轮支撑脚。

二、应查看有害物质限量指标。家长可要求销售人员提供检测报告或产品使用说明书，查询有害物质限量指标（如甲醛含量、重金属含量等）是否达到国家强制性标准要求。

三、应按照使用说明正确安装和使用产品。检查使用说明中是否标注“警告！小心夹伤”等警示标识，防止儿童误用造成安全隐患。